ÔN NETWORK

Bảng 1: 🔩 Các Thiết Bị Phần Cứng Mạng

| Thiết Bị | Vai Trò Chính (Nó làm gì?) | Lớp (Layer) Hoạt Động | Ví Dụ Thực Tế |
| --- | --- | --- | --- |
| NIC (Card Mạng) | "Cổng giao tiếp" của máy tính/server. Cung cấp một cổng (RJ45) để cắm dây mạng hoặc ăng-ten (cho Wi-Fi). | Lớp 1/2 | Card mạng trên mainboard, Card Wi-Fi trong laptop. |
| Cáp Mạng (Cable) | "Con đường" truyền tín hiệu. Có 2 loại chính: Cáp xoắn đôi (Cat5e, Cat6) cho mạng LAN và Cáp quang (Fiber) cho tốc độ cao/khoảng cách xa. | Lớp 1 | Sợi dây mạng màu xanh/vàng bạn hay cắm. |
| Switch | "Trung tâm kết nối" trong mạng nội bộ (LAN). Nhận dữ liệu và chuyển chính xác đến cổng (máy) cần nhận, dựa trên địa chỉ MAC. | Lớp 2 | Cục Tenda/TP-Link 8 cổng chia mạng cho phòng game. |
| Router | "Cảnh sát giao thông" ở các "ngã tư" mạng. Kết nối các mạng khác nhau (ví dụ: mạng công ty bạn và Internet). Nó tìm đường (route) tốt nhất để gửi dữ liệu đi, dựa trên địa chỉ IP. | Lớp 3 | Router Wi-Fi nhà bạn (thiết bị này thường gộp cả Router, Switch, và AP). |
| Access Point (AP) | "Bộ phát sóng" Wi-Fi. Nó chuyển tín hiệu từ mạng có dây (cắm vào Switch) thành sóng vô tuyến (Wi-Fi) để điện thoại, laptop kết nối. | Lớp 2 | Cục ăng-ten tròn/vuông màu trắng ốp trên trần các quán cà phê. |
| Firewall (Tường lửa) | "Bảo vệ" của mạng. Là một thiết bị (hoặc phần mềm) đứng giữa mạng của bạn và Internet, lọc/chặn các truy cập nguy hiểm hoặc không mong muốn. | Lớp 3/4/7 | Các thiết bị chuyên dụng của Fortinet, Palo Alto. |

Đã hiểu ý bạn. Tách bạch rõ ràng giữa "thứ cầm nắm được" (phần cứng) và "thứ chạy bên trong" (phần mềm/giao thức) là cách học đúng đắn.

Đây là 2 bảng chi tiết theo yêu cầu của bạn.

Bảng 1: 🔩 Các Thiết Bị Phần Cứng Mạng

Bảng này mô tả các thiết bị vật lý mà bạn sẽ thấy, cắm dây, và cấu hình.

| Thiết Bị | Vai Trò Chính (Nó làm gì?) | Lớp (Layer) Hoạt Động | Ví Dụ Thực Tế |
| --- | --- | --- | --- |
| NIC (Card Mạng) | "Cổng giao tiếp" của máy tính/server. Cung cấp một cổng (RJ45) để cắm dây mạng hoặc ăng-ten (cho Wi-Fi). | Lớp 1/2 | Card mạng trên mainboard, Card Wi-Fi trong laptop. |
| Cáp Mạng (Cable) | "Con đường" truyền tín hiệu. Có 2 loại chính: Cáp xoắn đôi (Cat5e, Cat6) cho mạng LAN và Cáp quang (Fiber) cho tốc độ cao/khoảng cách xa. | Lớp 1 | Sợi dây mạng màu xanh/vàng bạn hay cắm. |
| Switch | "Trung tâm kết nối" trong mạng nội bộ (LAN). Nhận dữ liệu và chuyển chính xác đến cổng (máy) cần nhận, dựa trên địa chỉ MAC. | Lớp 2 | Cục Tenda/TP-Link 8 cổng chia mạng cho phòng game. |
| Router | "Cảnh sát giao thông" ở các "ngã tư" mạng. Kết nối các mạng khác nhau (ví dụ: mạng công ty bạn và Internet). Nó tìm đường (route) tốt nhất để gửi dữ liệu đi, dựa trên địa chỉ IP. | Lớp 3 | Router Wi-Fi nhà bạn (thiết bị này thường gộp cả Router, Switch, và AP). |
| Access Point (AP) | "Bộ phát sóng" Wi-Fi. Nó chuyển tín hiệu từ mạng có dây (cắm vào Switch) thành sóng vô tuyến (Wi-Fi) để điện thoại, laptop kết nối. | Lớp 2 | Cục ăng-ten tròn/vuông màu trắng ốp trên trần các quán cà phê. |
| Firewall (Tường lửa) | "Bảo vệ" của mạng. Là một thiết bị (hoặc phần mềm) đứng giữa mạng của bạn và Internet, lọc/chặn các truy cập nguy hiểm hoặc không mong muốn. | Lớp 3/4/7 | Các thiết bị chuyên dụng của Fortinet, Palo Alto. |

Bảng 2: 📜 Các Giao Thức & Khái Niệm Cốt Lõi (Phần Mềm)

| Lớp (Layer) | Tên Giao Thức / Khái Niệm | Giải Thích (Nó làm gì?) |
| --- | --- | --- |
| 2. Liên kết (Link) | Địa chỉ MAC | "Số CMND" của phần cứng (NIC). Gồm 48-bit, duy nhất, không thay đổi. Dùng để giao tiếp trong cùng một mạng LAN. |
|  | ARP (Address Resolution Protocol) | "Hỏi MAC". Khi máy A (biết IP của B) muốn gửi tin cho B (cùng mạng), nó dùng ARP để "la làng" hỏi: "Ai có IP 192.168.1.10 thì cho tôi xin địa chỉ MAC?". |
| 3. Mạng (Network) | Địa chỉ IP | "Địa chỉ nhà" logic của thiết bị trên mạng (ví dụ: 172.21.10.5). Dùng để định tuyến (tìm đường) đi khắp nơi, qua nhiều mạng. |
|  | Subnet Mask (Mặt nạ mạng) | "Giấy tờ nhà". Một dải số (ví dụ: 255.255.255.0) đi kèm IP. Nó giúp máy tính xác định xem một IP khác có ở cùng mạng (cùng xóm) với mình hay không. |
|  | Default Gateway | "Cổng làng" (thường là địa chỉ IP của Router). Khi máy tính muốn gửi dữ liệu cho một IP không cùng mạng, nó sẽ gửi dữ liệu đến cái "cổng làng" này để nhờ Router chuyển đi. |
|  | ICMP (Internet Control Msg. Protocol) | "Kiểm tra & Báo lỗi". Dùng để chẩn đoán mạng. Lệnh ping (kiểm tra kết nối) và tracert (theo dõi đường đi) là ví dụ điển hình. |
| 4. Giao Vận (Transport) | TCP (Transmission Control Protocol) | "Giao hàng tin cậy". Đảm bảo dữ liệu đến nơi 100%, đúng thứ tự, không mất mát (thực hiện "bắt tay 3 bước", gửi lại nếu mất). Dùng cho Web (HTTP), Email (SMTP). |
|  | UDP (User Datagram Protocol) | "Giao hàng hỏa tốc". Nhanh, nhẹ, không kiểm soát lỗi. Gửi đi và "cầu nguyện". Mất thì thôi. Dùng cho Game, gọi Video, DNS (vì cần tốc độ). |
|  | Port (Cổng dịch vụ) | "Số phòng/Số quầy" trên một server (có 1 IP). Giúp server chạy nhiều dịch vụ cùng lúc. Ví dụ: Web (80), Bảo mật (443), DNS (53), Quản trị SSH (22). |
| 5-7. Ứng Dụng (Application) | DNS (Domain Name System) | "Danh bạ Internet". Dịch tên miền (dễ nhớ) google.com thành địa chỉ IP (máy hiểu) 172.217.14.228. |
|  | DHCP (Dynamic Host Config. Protocol) | "Người cấp IP tự động". Khi bạn vừa kết nối mạng, DHCP server (thường là Router) sẽ tự động cấp cho bạn (IP, Subnet Mask, Default Gateway, DNS). |
|  | HTTP/HTTPS | Giao thức "Lướt web". Trình duyệt dùng nó để yêu cầu và nhận nội dung trang web từ server. |
|  | SSH (Secure Shell) | "Quản trị từ xa an toàn". Cho phép SysAdmin đăng nhập vào dòng lệnh của một server Linux ở xa qua mạng một cách mã hóa. **Cực kỳ quan |
| trọng.** |  |  |
|  | FTP / SFTP | "Truyền file". Giao thức để tải file lên (upload) hoặc tải file về (download) từ một server. (Nên dùng SFTP vì nó an toàn/mã hóa). |